Teoría de Grafos

Punto 2: recorrido del supervisor en las tiendas ARA de Cali

Problema de viajante de comercio (TSP) y m-TSP

Presentado por:

Juan Sebastián Salas Lugo

Presentado a:

Jaime Acevedo Chedid

Curso: Distribución y Transporte

Universidad Tecnológica de Bolívar

Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

Ingeniería Industrial

2026

# 1. Introducción y objetivo

El objetivo es encontrar el recorrido de menor distancia que debe hacer uno o dos supervisores de las tiendas ARA de Cali, saliendo del centro de distribución central, visitando cada una de las 25 tiendas una sola vez y regresando al mismo punto. El problema se modela como un problema del viajante de comercio (TSP, por sus siglas en inglés) y, con dos supervisores, como un problema de m viajantes (m-TSP). La resolución se hace en Grafos v.1.3.5 (Rodríguez Villalobos, 2012), y se contrasta con una heurística de la aplicación (Grafos Lab, 2026).

# 2. Datos y construcción del grafo

El grafo tiene 26 nodos: el nodo 0 es el centro de distribución y los nodos 1 a 25 son las tiendas, en el orden de la lista del Anexo B del taller (Taller de Teoría de Grafos, 2026). Las direcciones de las tiendas se convirtieron en coordenadas con el servicio de geocodificación de OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026). Veinte tiendas tienen ubicación exacta y seis (nodos 2, 5, 8, 15, 16 y 19) tienen ubicación aproximada a nivel de calle.

Las distancias son por carretera, calculadas con el servicio de enrutamiento OSRM sobre datos de OpenStreetMap (Luxen & Vetter, 2011), con el promedio de ambos sentidos para obtener un grafo simétrico, como indica el enunciado. El centro de distribución es provisional: se tomó como el centroide geográfico de las 25 tiendas, porque la ubicación definitiva se fijará en anyLogistix (Anexo B, nota del taller).

Tabla 1

Nodos del grafo: centro de distribución y tiendas ARA de Cali

| Nodo | Tienda | Dirección | Latitud | Longitud | Precisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CD central (provisional) | Centroide de las 25 tiendas (reemplazar por el CD de anyLo | 3.4254 | -76.5143 | provisional |
| 1 | Cali - VALLE GRANDE | Calle 25 # 75-201, Cali Valle del Cauca | 3.3946 | -76.5244 | dirección exacta |
| 2 | Cali - LOS ALAMOS | Avenida 3 Norte con Calle 57 Norte, Cali Valle del Cauca | 3.4786 | -76.5168 | solo calle (aprox.) |
| 3 | Cali - PORVENIR CALI | Calle 32 # 5-51, Cali Valle del Cauca | 3.4243 | -76.5120 | dirección exacta |
| 4 | Cali - Quintas Don Simon | Calle 14 # 77 LT 3B, Cali Valle del Cauca | 3.3874 | -76.5326 | dirección exacta |
| 5 | Cali - Los Lagos | Calle 72 U # 26 K - 15, Cali Valle del Cauca | 3.4414 | -76.4900 | calle aprox. |
| 6 | Cali - Valle de Lili | Calle 45 # 93 - 36, Cali Valle del Cauca | 3.3874 | -76.5184 | dirección exacta |
| 7 | Cali - Capri | Carrera 70 # 10A - 128, Cali Valle del Cauca | 3.4318 | -76.5393 | dirección exacta |
| 8 | Cali - Los Robles | Carrera 28 F # 72R - 17, Cali Valle del Cauca | 3.4272 | -76.4927 | calle aprox. |
| 9 | Cali - Villa Colombia | Carrera 8 # 52 - 116, Cali Valle del Cauca | 3.4530 | -76.5188 | dirección exacta |
| 10 | Cali - Las Delicias | Calle 44 # 3 - 55, Cali Valle del Cauca | 3.4536 | -76.5053 | dirección exacta |
| 11 | Cali - Parcelacion Ponce | Calle 18 # 127 - 175, Cali Valle del Cauca | 3.4361 | -76.5228 | dirección exacta |
| 12 | Cali - Republica de Israel | Carrera 46 # 42 - 25, Cali Valle del Cauca | 3.4099 | -76.5181 | dirección exacta |
| 13 | Cali - Manuela Beltran | Calle 112 # 26A - 10, Cali Valle del Cauca | 3.4261 | -76.4689 | dirección exacta |
| 14 | Cali - Olimpico | Carrera 37 # 10 - 15, Cali Valle del Cauca | 3.4101 | -76.4976 | dirección exacta |
| 15 | Cali - La Floresta | Carrera 15 # 33 H - 08 LC 3, Cali Valle del Cauca | 3.4507 | -76.5121 | calle aprox. |
| 16 | Cali - Caldas | Carrera 70 # 1 Bis # 21, Cali Valle del Cauca | 3.3925 | -76.5263 | calle aprox. |
| 17 | Cali - Alameda Av Roosevelt | Calle 6 # 27 - 44, Cali Valle del Cauca | 3.3497 | -76.5479 | dirección exacta |
| 18 | Cali - Antonio Nariño | Carrera 41B # 40 - 83, Cali Valle del Cauca | 3.4073 | -76.5034 | dirección exacta |
| 19 | Cali - La Flora CL 44N | Calle 44N # 4 - 127, Cali Valle del Cauca | 3.4801 | -76.5215 | calle aprox. |
| 20 | Cali - Alfonso Bonilla | Carrera 27 # 08 - 38, Cali Valle del Cauca | 3.4120 | -76.4683 | dirección exacta |
| 21 | Cali - Cristobal Colon | CR 39 # 19-11, Cali Valle del Cauca | 3.4221 | -76.5415 | dirección exacta |
| 22 | Cali - Caney | CL 48 # 80-26, Cali Valle del Cauca | 3.4020 | -76.5110 | dirección exacta |
| 23 | Cali - Carrera 23D | CR 23D # 9-31, Cali Valle del Cauca | 3.4333 | -76.5291 | dirección exacta |
| 24 | Cali - Torres de Comfandi | CL 56 # 18-110, Cali Valle del Cauca | 3.4779 | -76.5013 | dirección exacta |
| 25 | CALI - SUCRE | CR 10 #19-35, Cali Valle del Cauca | 3.4462 | -76.5378 | dirección exacta |

Nota. Coordenadas de OpenStreetMap. El nodo 0 es el centro de distribución provisional (centroide de las tiendas).

# 3. Métodos

El TSP busca el ciclo de costo mínimo que visita cada nodo exactamente una vez y vuelve al origen (Dantzig et al., 1954). Grafos lo resuelve con un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) con la opción «Viajante de comercio (TSP) a coste mínimo - MILP». El modelo es:

min Σ_{i≠j} d(i, j) x(i, j)   s.a.  Σ_j x(i, j) = 1,  Σ_i x(i, j) = 1,  más restricciones de eliminación de subciclos

donde x(i, j) = 1 si el recorrido va de i a j. Para dos supervisores se usa la variante m-TSP con m = 2: cada supervisor sale del nodo 0, visita un subconjunto de tiendas y regresa al nodo 0, y las tiendas se reparten entre ambos minimizando la distancia total.

# 4. Resultados

Con un supervisor, el recorrido de referencia de la aplicación mide 72.0 km y visita las 25 tiendas en el orden que muestra la Tabla 2. Con dos supervisores, la distancia total mínima encontrada es 72.4 km, pero la solución es degenerada: un supervisor visita 24 tiendas (71.5 km) y el otro solo visita la tienda Porvenir Cali, cercana al centro (1.0 km). El modelo m-TSP minimiza la distancia total y no obliga a repartir las tiendas entre los supervisores, así que este resultado no es un reparto equilibrado. Los resultados de Grafos v.1.3.5 se incorporarán en la Tabla 3 al terminar la resolución del modelo exacto.

Tabla 2

Recorrido de un supervisor (referencia de la aplicación)

| Tramo | Desde | Hacia | Distancia (km) | Acumulado (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD central (provisional) | Cali - PORVENIR CALI | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Cali - PORVENIR CALI | Cali - Republica de Israel | 2.3 | 2.8 |
| 3 | Cali - Republica de Israel | Cali - VALLE GRANDE | 2.6 | 5.4 |
| 4 | Cali - VALLE GRANDE | Cali - Caldas | 0.9 | 6.3 |
| 5 | Cali - Caldas | Cali - Quintas Don Simon | 1.6 | 7.9 |
| 6 | Cali - Quintas Don Simon | Cali - Alameda Av Roosevelt | 5.7 | 13.6 |
| 7 | Cali - Alameda Av Roosevelt | Cali - Valle de Lili | 7.8 | 21.4 |
| 8 | Cali - Valle de Lili | Cali - Caney | 2.4 | 23.8 |
| 9 | Cali - Caney | Cali - Antonio Nariño | 1.3 | 25.1 |
| 10 | Cali - Antonio Nariño | Cali - Olimpico | 1.3 | 26.4 |
| 11 | Cali - Olimpico | Cali - Los Robles | 3.0 | 29.3 |
| 12 | Cali - Los Robles | Cali - Alfonso Bonilla | 4.1 | 33.5 |
| 13 | Cali - Alfonso Bonilla | Cali - Manuela Beltran | 2.4 | 35.8 |
| 14 | Cali - Manuela Beltran | Cali - Los Lagos | 3.9 | 39.7 |
| 15 | Cali - Los Lagos | Cali - La Floresta | 3.8 | 43.5 |
| 16 | Cali - La Floresta | Cali - Villa Colombia | 1.2 | 44.7 |
| 17 | Cali - Villa Colombia | Cali - Las Delicias | 2.8 | 47.5 |
| 18 | Cali - Las Delicias | Cali - Torres de Comfandi | 3.6 | 51.1 |
| 19 | Cali - Torres de Comfandi | Cali - LOS ALAMOS | 3.3 | 54.5 |
| 20 | Cali - LOS ALAMOS | Cali - La Flora CL 44N | 1.5 | 56.0 |
| 21 | Cali - La Flora CL 44N | CALI - SUCRE | 5.2 | 61.2 |
| 22 | CALI - SUCRE | Cali - Cristobal Colon | 3.7 | 64.9 |
| 23 | Cali - Cristobal Colon | Cali - Capri | 1.5 | 66.4 |
| 24 | Cali - Capri | Cali - Carrera 23D | 1.6 | 68.0 |
| 25 | Cali - Carrera 23D | Cali - Parcelacion Ponce | 1.3 | 69.4 |
| 26 | Cali - Parcelacion Ponce | CD central (provisional) | 2.7 | 72.0 |

Nota. Recorrido calculado con la heurística de la aplicación (OR-Tools, búsqueda guiada). Distancias por carretera, promedio de ambos sentidos.

Tabla 3

Resultados por método

| Método | Supervisores | Distancia total (km) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP, aplicación (referencia) | 1 | 72.0 | Heurístico |
| m-TSP, aplicación (referencia, sin mínimo por ruta) | 2 | 72.4 | Heurístico, degenerada |
| TSP, Grafos v.1.3.5 (MILP) | 1 | Pendiente | Exacto (modelo MILP) |
| m-TSP, Grafos v.1.3.5 (MILP) | 2 | Pendiente | Exacto (modelo MILP) |

Nota. Los valores pendientes se completan con los resultados de Grafos v.1.3.5. Si Grafos encuentra un valor menor que la referencia, prevalece el de Grafos.

# 5. Análisis e indicadores

Un supervisor recorre 72.0 km en total, mientras que dos supervisores recorren 72.4 km. La diferencia de distancia es mínima, pero la solución de dos supervisores no es útil para planear el trabajo: uno de los dos solo visita una tienda. Para comparar en serio habría que fijar un número mínimo de tiendas por supervisor (por ejemplo, 12 y 13), lo que no se hizo en esta versión. Mientras tanto, la recomendación es un supervisor.

La parte de la red con mayor distancia entre tiendas está en el sur y el oriente de la ciudad; el recorrido las conecta con tramos largos que conviene verificar en campo, porque el modelo no incluye el tráfico ni los tiempos de atención en cada tienda.

# 6. Conclusiones y recomendaciones

El recorrido de un supervisor con los datos actuales mide 72.0 km (referencia de la aplicación), y con dos supervisores 72.4 km. Las cifras de Grafos v.1.3.5 confirmarán o mejorarán estos valores. Con dos supervisores se requiere agregar la restricción de mínimo de tiendas por ruta antes de considerar ese escenario. Se recomienda definir el centro de distribución en anyLogistix, recalcular las distancias y validar el recorrido en campo antes de implementarlo.

# Referencias

Dantzig, G., Fulkerson, R., & Johnson, S. (1954). Solution of a large-scale traveling-salesman problem. Operations Research, 2(4), 393–410. https://doi.org/10.1287/opre.2.4.393

Grafos Lab. (2026). Grafos Lab: aplicación de análisis de grafos y logística [Software de computador]. Repositorio sebastianslg/grafosapp.

Luxen, D., & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. En Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (pp. 513–516). ACM. https://doi.org/10.1145/2093973.2094062

OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap [Base de datos geográfica]. https://www.openstreetmap.org

Rodríguez Villalobos, A. (2012). Grafos (Versión 1.3.5) [Software de computador]. http://arodrigu.webs.upv.es/grafos

Taller de Teoría de Grafos, Distribución y Transporte (2026). Anexo B. Tiendas ARA [Enunciado]. Universidad Tecnológica de Bolívar.